MAITOKÄRRY

TUOTENRO 2542

KOKOAMINEN, KÄYTTÖOHJEET

MAITOKÄRRYN OSALUETTELO:

1: KORIRUNKO

2: PUINEN KORI

3: KAKSI 26 TUUMAN PYÖRÄÄ

4: VASEN SIVURUNKO

5: OIKEA SIVURUNKO

6: JALAT

7: KAHVA

8: KIINNIKEPUSSI, SISÄLTÖ:

* M6 X 35 -PULTTI, LITTEÄ ALUSLEVY, JOUSIALUSLEVY JA KUUSIOMUTTERI.                  8 KPL

* V-PIDIKKEET JA M6 X 30 -PULTTI, LITTEÄ ALUSLEVY JA LUKKOMUTTERI.    4 KPL

1.                                                    2.                                                     3

4.                                               5                                                      6

换

7                                                            8

加

KASAAMINEN

A: ASETA JA KIINNITÄ PUINEN KORI KORIRUNKOON V-KIINNIKKEIDEN JA M6 X 30 -PULTIN, LITTEÄN ALUSLEVYN JA LUKKOMUTTERIN AVULLA.

B:  KIINNITÄ VASEN SIVURUNKO M8 X 35 -PULTIN, LITTEÄN ALUSLEVYN, JOUSIALUSLEVYN JA KUUSIOMUTTERIN AVULLA.

C: KIINNITÄ OIKEA SIVURUNKO KÄRRYYN KUTEN VAIHEESSA B.

D:  KIINNITÄ JALAT RUNKOON M6 X 35 -PULTIN, LITTEÄN ALUSLEVYN, JOUSIALUSLEVYN JA KUUSIOMUTTERIN AVULLA.

E:  KIINNITÄ PYÖRÄT KÄRRYYN

F:  KIINNITÄ KAHVA KÄRRYYN M6 X 35 -PULTIN, LITTEÄN ALUSLEVYN, JOUSIALUSLEVYN JA KUUSIOMUTTERIN AVULLA.

A                                                      B

C                                                         D

E                                                           F

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei kata kuluvia osia eikä virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala